第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：无水乙醇

化学品英文名：Ethanol absolute

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：

第二部分 危险性概述

危险性类别：3.2类闪点易燃液体

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：	本品为中枢申请系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口眼，一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等，长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、脆裂和皮炎

燃爆危险：	易燃

象形图：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：无水乙醇

化学品俗名或商品名：无水酒精

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙醇 | ≥98.0% |  |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

食入：	    饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸危险，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃

灭火方法和灭火剂：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：无资料

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物，保持室内通风，未经允许不允许向环境排放。采取安全有效的方法将泄漏物回收或运至废弃物处理场所处理，采用惰性物质吸收残留液体，根据化学性质进一步处置，清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风、提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器

眼睛防护：高浓度接触时戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护： 戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：液体、无色、醇类气味

熔点(℃)：-117

沸点(℃)：78.3

相对密度(水=1)：0.790-0.793g/cm3

相对蒸气密度(空气=1)：1

饱和蒸气压(kPa)：59

燃烧热(kJ/mol)：	无资料

临界温度(℃)：	无资料

临界压力(MPa)：	无资料

辛醇/水分配系数的对数值：Log pow-0.32

闪点(℃)：	12

引燃温度(℃)：425

爆炸上限%(V/V)：15

爆炸下限%(V/V)：3.5

溶解性：水可溶、有机溶剂可溶

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定

禁配物：	氢卤酸，碱金属、碱土金属，氧化剂，氢氧化酸，硝酸，氢氧化物，卤化物，非金属氧化物。

避免接触的条件：受热

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD507060mg/kg（免经口），7340mg/kg(免经皮) LC5037620mg/kg,10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/l*50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L*39分钟，头痛，无后作用

亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/天，12周，体重下降，脂肪肝

刺激性：	家免经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24h,轻度刺激

致敏性：

致突变型：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌，阴性

致畸性：

致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）340mg/kg57周，间断，致癌阳性。

第十二部分  生态学信息

生态毒性：长期积累会对水环境造成污染。鱼毒性：Lidus LC50:8140mg/l/48h

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	32061

联合国危险货物编号（UN号）：1170

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃

包装方法：

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

职业病分类和目录：未列入。

危险化学品目录：列入。

易制爆危险化学品目录：未列入。

重点监管的危险化学品目录：列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：未列入。

易制毒化学品管理条例：未列入。

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表 1)：未列入。

《化学品分类和标签规范》系列国家标准 (GB30000.2~30000.29)。

《中国现有化学物质名录》：列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。