第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：甲酰胺

化学品英文名：Formamide

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用作合成咪唑、嘧啶、1, 3, 5-三嗪、咖啡碱的原料，丙烯腈共聚物纺丝、塑料制品防静电涂饰的溶剂等。

第二部分 危险性概述

危险性类别：无资料

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：	对皮肤有轻微剌激性，偶可引起过敏。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

环境危害：无资料

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：甲酰胺

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 甲酰胺 |  | 75-12-7 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：遇明火、高热可燃。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。

灭火方法和灭火剂： 水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马.上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)， 戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存注意事项:储存于阴谅、 通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种:和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法：无资料

工程控制：密闭操作

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透 工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。 注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

性状:透明油状液体，略有氨臭，具有吸湿性，可燃。

相对密度: 1.134 g/mL@25C

沸点: 210C。

熔点: 2. 55C。

闪点: 154. 4C (开杯)

折射率:无资料

燃点: >500C.

粘度: (20C) 2. 926mPa . s。

禁配物:强氧化剂、酸类、碱。

溶解性:不溶于醚类及含氯溶剂，微溶于苯，能与水、甲醇、乙醇、乙酸、丙酮、二氧六环、乙二醇、苯酚和低级酯混溶。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、 酸类、碱。

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：氧化碳、二氧化碳、氧化氮

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：经胃大鼠LD506100mg/kg，小鼠LD50 3150mg/kg。

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：无资料

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：无资料

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。