第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：松节油

化学品英文名：Turpentine oil

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：+

第二部分 危险性概述

侵入途径：吸入、食入

健康危害：急性中毒:高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡矢调、四肢痉孪性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响:长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力，嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感:重者可发生水疱或脓疱:特别敏感者可发生全身性皮炎。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：松节油

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 松节油 |  | 8006-64-2 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	用大量流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：	立即提起眼险，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：	  饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：本品易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。

灭火方法和灭火剂：采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

灭火注意事项及措施：

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料: 小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：

呼吸系统防护：

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作场所严禁吸烟。工作毕，洗手脸。立即更换污染衣物。

第九部分 理化特性

外观和形状:无色透明带有芳香气味液体

溶解性:不溶于水。 与乙醚、乙醇、苯、二硫化碳、四氣化碳等有机溶剂混溶。

熔点("C):55

沸点(C): 150-170

相对密度(水=1): 0.845-0.868

临界温度(°C):

临界压力(MPa):

相对密度(空气=1):

燃烧热(KJ/mol): .

最小点火能(J):

饱和蒸汽压(KPa):

燃烧性:易燃

燃烧分解产物:

闪点("C):35

聚合危害:

爆炸下限(%): 0.8

稳定性:

爆炸上限(%):

最大爆炸压力(MPa):

引燃温度('C): 253

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：氧化剂、硝酸

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：1399

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：III

包装标志： 易燃液体

包装方法： 玻璃瓶外木板箱内半垫料或涂锡。

运输注意事项：储存于阴凉、通风的仓间内。远离热源、火种，避免阳光直射。与氧化剂、硝酸隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止容器渗漏。

第十五部分 法规信息

法规信息：法规信息：化学危险物品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。